PROJEKTTERV

Kétzónás intelligens garázsbeállást segítő rendszer

Tantárgy: Hálózati operációs rendszerek és IoT technológia
Készítette: ………………………………………………..
Dátum: 2026. október 9.

1. A projekt célja

A projekt célja egy ESP32 mikrokontrollerre épülő, hálózatra kapcsolható garázsbeállást segítő prototípus megtervezése és elkészítése. A rendszer egy jármű garázson belüli elhelyezkedését két külön mérési zónában figyeli, és jól látható visszajelzést ad a biztonságos beálláshoz.

Az eszköz nem egy teljes értékű gépjármű-biztonsági rendszer, hanem oktatási célú, asztalon bemutatható IoT-prototípus. A működés egy egyszerű garázsmaketten és egy mozgatható autómodellen lesz szemléltethető.

2. A megoldandó probléma

Szűk garázsban parkoláskor nemcsak az jelent problémát, hogy az autó eleje milyen messze van a faltól. Figyelni kell arra is, hogy az autó mellett maradjon elegendő hely, illetve ne legyen akadály az ajtónyitáshoz szükséges területen.

A tervezett rendszer ezért két kérdésre ad választ:

- Megfelelő távolságban áll-e az autó eleje/hátulja a garázs falától?

- Szabad-e az autó egyik oldalán kijelölt biztonsági, illetve ajtónyitási terület?

3. A tervezett rendszer rövid bemutatása

A prototípus központi eleme egy Wi-Fi-kapcsolatra képes ESP32 mikrokontroller. Két távolságérzékelő szolgáltat adatot a jármű helyzetéről és az oldalsó területről. Az ESP32 feldolgozza a mért értékeket, majd fényjelzéssel és szöveges kijelzéssel tájékoztatja a használót.

A rendszer helyi hálózaton elérhető webes felülettel is rendelkezik. Ezen megjelennek az aktuális mérési értékek és a rendszer állapota. A tervek szerint a figyelmeztetési távolságok is beállíthatók lesznek.

| Bemenetek | Feldolgozás | Kimenetek és kapcsolat |
| --- | --- | --- |
| Elülső távolságérzékelő | ESP32 mikrokontroller | Színes fényjelzés |
| Oldalsó zóna érzékelője | Mérési adatok értékelése | Szöveges kijelző |
| Webes beállítások | Állapot és küszöbértékek meghatározása | Helyi Wi-Fi-s webes felület |

4. Tervezett működés

4.1. Elülső parkolási zóna

Az elülső érzékelő folyamatosan méri az autómodell és az első fal közötti távolságot. A rendszer előre beállított határértékek alapján három alapállapotot különböztet meg:

- zöld: az autó még biztonságos távolságban van;

- sárga: az autó közelít a kívánt megállási ponthoz, ezért lassítani kell;

- piros: az autó elérte vagy átlépte a megállási határt.

A határértékeket a makett méretéhez és az érzékelő mérési sajátosságaihoz kell beállítani.

4.2. Oldalsó biztonsági zóna

A második érzékelő az autó egyik oldalán kijelölt területet figyeli. Feladata annak jelzése, hogy található-e akadály az autó mellett vagy az ajtónyitáshoz szükséges területen.

Oldalsó akadály észlelésekor a rendszer az elülső távolságtól független figyelmeztetést ad. Így előfordulhat, hogy az autó elöl megfelelő helyen áll, de a rendszer mégsem jelzi teljesen biztonságosnak a parkolást.

4.3. Helyi visszajelzés

A prototípus színes LED-es jelzést használ. A kis kijelzőn a két mérési érték és egy rövid állapotüzenet jelenik meg, például:

- „Közelít”;

- „Megfelelő pozíció”;

- „Állj”;

- „Oldalsó akadály”.

A tervezés során meg kell oldani, hogy az állapot a színektől függetlenül, szövegesen is értelmezhető legyen.

4.4. Webes felület és IoT-funkció

Az ESP32 Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik, és egy helyi webes felületet biztosít. A felület első változatának tervezett funkciói:

- az aktuális elülső és oldalsó mérési érték megjelenítése;

- a rendszer pillanatnyi állapotának kijelzése;

- a figyelmeztetési határértékek beállítása;

- az utolsó néhány fontos esemény megjelenítése.

Az alapvető helyi mérésnek és fényjelzésnek hálózati kapcsolat nélkül is működnie kell. A Wi-Fi-kapcsolat kiesése külön állapotként jelenik meg, de nem akadályozhatja a parkolási figyelmeztetést.

5. A prototípus tervezett fizikai kialakítása

A bemutatóhoz egyszerű garázsmakett készül. A makett fő részei:

- első és oldalsó fal;

- mozgatható autómodell;

- áthelyezhető oldalsó akadály, például egy kisméretű doboz;

- rögzíthető és szükség esetén állítható érzékelőtartók;

- az ESP32-t, a kijelzőt és a jelzőfényt tartalmazó elektronikai egység.

Az érzékelők a garázsban helyezkednek el, nem az autómodellen. A kialakításnál fontos szempont a stabil rögzítés, a rendezett kábelvezetés és az érzékelők mérési irányának beállíthatósága.

6. Tervezett hardverelemek

A pontos típusok az első mérési próbák és az alkatrészbeszerzés ellenőrzése után véglegesíthetők. A jelenlegi terv az alábbi fő elemekkel számol:

- ESP32 vagy ESP32-S3 fejlesztőpanel;

- két digitális távolságérzékelő;

- RGB LED vagy többszínű LED-es jelzőegység;

- kis méretű kijelző;

- nyomógomb a helyi kezeléshez vagy nyugtázáshoz;

- külső USB-tápellátás;

- próbapanel, vezetékek és csatlakozók;

- a makett és az elektronikai egység szerkezeti elemei.

Előzetes költségkeret: 25 000–35 000 Ft. Ez becslés, a pontos alkatrészlista és az aktuális beszerzési árak alapján később módosulhat.

7. Tervezett szoftveres feladatok

- Az érzékelők adatainak beolvasása.

- A mért értékek ellenőrzése és egyszerű szűrése.

- A zöld, sárga és piros állapot meghatározása.

- Az oldalsó akadály külön kezelése.

- A LED-es és kijelzős visszajelzés vezérlése.

- Wi-Fi-kapcsolat létrehozása.

- Helyi webes felület elkészítése.

- Beállítások mentése és visszatöltése.

- Hibaállapotok kezelése, például érvénytelen mérés vagy hálózati kapcsolat megszakadása.

8. A bemutató tervezett menete

A működés a garázsmaketten több rövid helyzettel mutatható be:

- Az autómodell távol van a faltól, ezért a rendszer zöld állapotot jelez.

- Az autó közelít a falhoz, és a jelzés sárgára vált.

- Az autó eléri a megállási pontot, ezért piros vagy „Állj” jelzés jelenik meg.

- Az autó elöl megfelelő helyen áll, de az oldalsó zónába akadály kerül.

- Az akadály eltávolítása után a rendszer ismét megfelelő állapotot jelez.

- A mérési értékek és állapotok a helyi webes felületen is megtekinthetők.

9. Ellenőrzési és tesztelési terv

| Vizsgált helyzet | Elvárt eredmény |
| --- | --- |
| Az autó távol van az első faltól | Zöld állapot |
| Az autó a figyelmeztetési tartományba ér | Sárga állapot |
| Az autó eléri a megállási határt | Piros „Állj” állapot |
| Akadály kerül az oldalsó zónába | Külön oldalsó figyelmeztetés |
| Az oldalsó akadályt eltávolítjuk | A figyelmeztetés megszűnik |
| Egy érzékelő hibás vagy érvénytelen adatot ad | Látható hibaállapot, nem megtévesztő biztonságos jelzés |
| A Wi-Fi-kapcsolat megszakad | A helyi mérés és fényjelzés tovább működik |
| A beállított határértéket módosítjuk | A rendszer az új érték alapján vált állapotot |

10. Megvalósítási szakaszok

- A projekt céljának és követelményeinek véglegesítése.

- Az érzékelők kiválasztása és egyenkénti kipróbálása.

- Az elülső mérési zóna és a fényjelzés elkészítése.

- A második, oldalsó mérési zóna hozzáadása.

- A kijelző és a webes felület elkészítése.

- A garázsmakett megépítése és az érzékelők elhelyezése.

- Mérések, határértékek és hibakezelés tesztelése.

- A végleges szerelés és dokumentáció elkészítése.

11. Várható eredmény

A projekt eredménye egy működő, kétzónás garázsbeállást segítő IoT-prototípus lesz. Az eszköz képes lesz az autómodell első faltól mért távolságának meghatározására, egy oldalsó biztonsági terület figyelésére, valamint helyi és hálózati visszajelzés biztosítására.

A rendszer egyszerre szemlélteti a szenzoros adatgyűjtést, a mikrokontrolleres feldolgozást, a fizikai visszajelzést és a helyi hálózati adatmegjelenítést. A projekt később további érzékelőkkel vagy garázskapu-figyeléssel bővíthető, ezek azonban nem részei az első változatnak.

12. A projekt korlátai

A prototípus oktatási és demonstrációs célra készül. Nem minősített gépjármű-biztonsági berendezés, ezért valódi garázsban történő használata csak további környezeti, pontossági és megbízhatósági vizsgálatok után lenne lehetséges. Az érzékelők működését a mérési szög, az akadály felülete, színe és elhelyezkedése is befolyásolhatja.